MEMORIAL DESCRITIVO

DA DRENAGEM DE ÁGUAS

PLUVIAIS E RECUPERAÇÃO DA CAPA ASFÁLTICA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE ÀREA CENTRAL DO MUNICIPIO

Rua São Paulo, Rua Julio Farah, Rua Abel Amaral dos Santos e Rua Maria de Lourdes Nogari.

Este Projeto tem por finalidade a recuperação, substituição e ampliação de rede de drenagem de área central do município, que sofre constantemente ação de enchentes e alagamento, devido a estrangulamento da rede de captação, já existente.

E Serviço de recape em CBUQ das valas abertas, para assentamento das novas galerias.

.

## MEMORIAL DESCRITIVO

I - INTRODUÇÃO

A drenagem é a parte do projeto que, normalmente, acompanha uma obra de pavimentação e destina-se a coletar, conduzir e dar destinação final às águas pluviais.

A rede de águas pluviais será executada com tubos de concreto, caixas de ligação, poços de visita, bocas de lobo, caixa de saída d’água e ou dissipador de energia no final da rede.

II - ESTUDOS HIDROLÓGICOS

1 - OBJETO

O Levantamento Técnico, acompanhada de plantas, perfis, planilhas, tabelas e orçamentos, tem o objetivo de fornecer subsídios necessários para a construção de todos os dispositivos de drenagem das áreas em estudo.

O projeto é baseado em Estudos Hidrológicos e são apresentados todos os conceitos e parâmetros relativos aos cálculos das galerias de águas pluviais para Período de Recorrência, conforme indicado na Planilha de Cálculo.

O Sistema de Drenagem da área consiste no projeto de galerias de águas pluviais, sarjeta, boca de lobo e outros elementos do sistema, cuja finalidade é canalizar as águas coletadas até um determinado ponto de lançamento na periferia da cidade.

2 - MÉTODO DE CÁLCULO

2.1 - MÉTODO RACIONAL

Dos métodos utilizados para o dimensionamento de coletores de águas pluviais, foi escolhido o Método Racional para ser aplicado neste trabalho. Este avalia a máxima vazão de escoamento superficial e sua expressão é a seguinte:

Q = C . i . A

onde:	Q	= máxima vazão; em Litros/Segundo

i	= intensidade média de precipitação sobre toda área de drenagem, de

duração igual ao tempo de concentração; em Litros/Segundo/Hectare

A	= área drenada ; em Hectares

C	= coeficiente de deflúvio

A expressão anterior pressupõe a concepção fundamental de que a máxima vazão, provocada por uma chuva de intensidade uniforme, ocorre quando todas as partes da bacia passam a contribuir na secção ou ponto de coletor.

Este raciocínio ignora a complexidade do processamento do deflúvio, não considerando em especial, o armazenamento de água na bacia provocada pelo tipo de terreno, bem como a declividade média da bacia e as variações de intensidade e do coeficiente de escoamento durante o transcorrer do período de precipitação.

2.2 - ÁREA DRENADA

As áreas de drenagem, para efeito de aplicação do Método Racional, foram obtidas, a partir da medição direta da planta onde previamente foram efetuadas as subdivisões entre as bacias de contribuição para cada boca de lobo.

2.3 - COEFICIENTE DE DEFLÚVIO

- Coeficiente de escoamento utilizado para as ruas e áreas pavimentadas e  ou coberta é igual a 1,0; para áreas gramadas e descampados igual a 0,60; e para áreas coberta com mata igual a 0,30.

2.4 - INTENSIDADE MÉDIA DE PRECIPITAÇÃ0 PLUVIAL

A intensidade a ser considerada para a aplicação do Método Racional é a máxima média observada para a aplicação do tempo que corresponde à situação crítica, ou seja, a duração de chuva a considerar será igual ao tempo de concentração da bacia.

Por outro lado, a intensidade de precipitação de uma chuva qualquer é a relação entre a quantidade de chuva precipitada e o tempo de duração dessa chuva, ou seja:

P

i  =  -----

t d

onde:

i	= intensidade média de precipitação pluvial ; em mm/minuto

p	= precipitação pluvial; em mm

t d	= tempo de duração da chuva ; em minutos

No projeto em questão, foi levada em consideração essa fórmula que fornece os valores das intensidades, relativos a determinados tempos de recorrência, tendo-se em mãos as quantidades de chuvas precipitadas num certo período de tempo.

2.5 - TEMPO DE CONCENTRAÇÃO

É o tempo necessário para que todas as partes da bacia passem a contribuir para a seção de drenagem medida a partir do início da chuva.

Em outras palavras, é o tempo que leva uma partícula para escoar desde o ponto mais distante de uma bacia até a seção considerada.

Pela própria concepção do Método Racional, usado neste trabalho, o tempo de concentração será igualado ao tempo de duração de precipitação. O erro na estimativa do tempo de concentração será tanto mais grave quanto menor a duração a ser considerada, sendo maior a variação da intensidade com o tempo. Para as grandes durações do tempo de concentração, as variações da intensidade com incrementos iguais de tempo são bem menos importantes.

A seguir mencionamos os parâmetros das bacias de drenagem a serem consideradas:

- Área da bacia;

- Comprimento e declividade do canal principal (o mais longo);

- Forma da bacia;

- Declividade média do terreno;

- Rugosidade do canal;

- Tipo de recobrimento vegetal.

Para os projetos de drenagem urbana, o tempo de concentração será calculado como sendo composto de duas parcelas, que são:

a) Tempo de escoamento superficial:

É o tempo gasto pelas águas precipitadas nos pontos mais distantes da bacia, para atingir a primeira boca de lobo.

Considera-se, o tempo que a água leva para percorrer telhados, calhas, calçadas, etc.

Este tempo será compreendido entre 3 a 20 segundos. Segundo recomendações feitas no “Relatório do Estudo para Controle de Erosão no Noroeste do Estado do Paraná - OEA/DNOS”.

“ este valor não deverá ser superior a 10 minutos (tempo inicial). No projeto em questão adotou-se esse valor limite para o dimensionamento dos coletores”.

b) Tempo de percurso:

É o tempo de escoamento dentro dos condutores, desde a primeira boca de lobo até a seção que se considera. Esse tempo pode ser calculado levando-se em consideração a velocidade média do escoamento no coletor e a extensão do percurso com base na fórmula de MANNING.  A expressão é a seguinte:

0,397 .  D  2/3   .  i 1/2                                         L

V =  --------------------------                             t p     =  -------

n                                                        60. V

onde:

V	= velocidade média dentro do condutor ; em m/s

D	= diâmetro do condutor; em metros

i	= declividade média do condutor no trecho considerado; em m/m

n	= coeficiente de rugosidade, igual a  0,015 s/m

L	= extensão do percurso do condutor no trecho considerado; em  metros

O tempo de concentração (t c ) da bacia de drenagem será obtido pela soma do tempo de escoamento superficial ( t i  ), com o tempo de percurso no interior das galerias ( t p ). Assim temos:

t c  =  t i  +  t p

2.6 -PERÍODO DE RECORRÊNCIA

O Período de Recorrência adotado para as áreas em estudo: (ver Planilha de Cálculo)

Uma vez fixados o tempo de recorrência e o tempo de concentração da sub-bacia, proceder-se-á ao cálculo da intensidade média da precipitação, considerando-se os valores referentes aos diversos tempos de duração da chuva, as quais relacionam tempos de recorrência com as correspondentes alturas máximas de precipitação obtidas mediante estudos estatísticos dos dados hidrológicos para o posto hidrometeorológico adotado (ver tabela em anexo).

2.7 - COEFICIENTE DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL

O coeficiente de escoamento superficial ou de deflúvio é definido como a relação entre o pico da vazão por unidade de área e a intensidade média de chuva, sua expressão é:

Q

C = ---------

i .  A

onde:

C	= coeficiente de escoamento superficial;

Q/A	= vazão por unidade de área;

i	= intensidade média de precipitação.

Sendo que, o coeficiente de deflúvio depende de uma série de fatores que diz respeito às características da bacia, tais como: a distribuição de chuvas, direção de deslocamento do vento em relação ao sistema de drenagem natural, precipitação, tipo de reconhecimento do solo, tipo do solo, duração e intensidade da precipitação, grau de impermeabilidade da bacia contribuinte, tipo de vegetação, etc.

Coeficiente de Deflúvio adotado para as áreas em estudo:  ( ver Planilha de Cálculo )

2.8 - PARÂMETRO DO DIMENSIONAMENTO

Na execução do lay-out geral do Sistema de galerias de águas pluviais, foi levado em consideração diversos parâmetros para o dimensionamento do Projeto, os quais estão relacionados a seguir:

a) Velocidade mínima de escoamento na tubulação de concreto:  v =  0,75 m/s

b) Velocidade máxima de escoamento na tubulação de concreto: v =  5,00 m/s

c) Coeficiente de rugosidade considerado para o concreto:  n = 0,015 s/m

d) Diâmetro e Declividade adotada para a canalização que ligam as bocas de lobo aos poços de visita ou caixa de ligação  é de: 0,40 metros e 1,50 % , respectivamente.

e) Distância máxima entre os poços de visita :  120 metros

f) Altura da sarjeta, considerada no cálculo da suficiência e da capacidade de engolimento das bocas de  lobo é de :  10 cm

g) Localização das bocas de lobo : em ambos os lados da rua e nas partes mais baixas das quadras.

h) Recobrimento mínimo da tubulação:  1,00 metro

3.0 - CAIXA DE SAÍDA  E/OU  DISSIPADOR DE ENERGIA

Na extremidade de cada emissário deverá ser executada uma caixa de saída e/ou dissipador de energia, a fim de evitar a erosão do terreno, e que venha a causar queda de tubos.

CHUVAS DE JACAREZINHO

TEMPO DE RECORRÊNCIA  -  5 ANOS

i = intensidade de precipitação; em l/s/ha

t = tempo de concentração; em minutos

t                      i                        t                        i                        t                       i                        t                      i

min                   l/s/ha                min                  l/s/ha                min                  l/s/ha                min                 l/s/ha

10.00                 321.8               12.70                301.1               15.40                285.8               18.10               274.0

10.10                 320.9               12.80                300.5               15.50                285.3               18.20               273.6

10.20                 320.0               12.90                299.8               15.60                284.8               18.30               273.3

10.30                 319.2               13.00                299.2               15.70                284.3               18.40               272.9

10.40                 318.3               13.10                298.6               15.80                283.9               18.50               272.5

10.50                 317.4               13.20                297.9               15.90                283.4               18.60               272.1

10.60                 316.6               13.30                297.3               16.00                282.9               18.70               271.8

10.70                 315.8               13.40                296.7               16.10                282.4               18.80               271.4

10.80                 314.9               13.50                296.1               16.20                282.0               18.90               271.0

10.90                 314.1               13.60                295.5               16.30                281.5               19.00               270.7

11.00                 313.4               13.70                294.9               16.40                281.1               19.10               270.3

11.10                 312.6               13.80                294.3               16.50                280.6               19.20               270.0

11.20                 311.8               13.90                293.8               16.60                280.2               19.30               269.6

11.30                 311.0               14.00                293.2               16.70                279.8               19.40               269.3

11.40                 310.2               14.10                292.6               16.80                279.3               19.50               268.9

11.50                 309.5               14.20                292.1               16.90                278.9               19.60               268.6

11.60                 308.8               14.30                291.5               17.00                278.5               19.70               268.3

11.70                 308.0               14.40                291.0               17.10                278.1               19.80               267.9

11.80                 307.3               14.50                290.4               17.20                277.6               19.90               267.6

11.90                 306.6               14.60                289.9               17.30                277.2               20.00               267.3

12.00                 305.9               14.70                289.4               17.40                276.8               20.10               266.9

12.10                 305.2               14.80                288.8               17.50                276.4               20.20               266.6

12.20                 304.5               14.90                288.3               17.60                276.0               20.30               266.3

12.30                 303.8               15.00                287.8               17.70                275.6               20.40               265.9

12.40                 303.1               15.10                287.3               17.80                275.2               20.50               265.6

12.50                 302.4               15.20                286.8               17.90                274.8               20.60               265.3

12.60                 301.8               15.30                286.3               18.00                274.4               20.70               265.0

TEMPO DE RECORRÊNCIA  -  10 ANOS

i = intensidade de precipitação; em l/s/ha

t = tempo de concentração; em minutos.

t                      i                        t                        i                        t                       i                        t                      i

min                   l/s/ha                min                  l/s/ha                min                  l/s/ha                min                 l/s/ha

10.00                372.5               12.70                 348.9               15.40                327.7               18.10              308.5

10.10                371.6               12.80                 348.1               15.50                327.0               18.20              307.8

10.20                370.7               12.90                 347.2               15.60                326.2               18.30              307.2

10.30                369.8               13.00                 346.4               15.70                325.4               18.40              306.5

10.40                368.9               13.10                 345.6               15.80                324.7               18.50              305.8

10.50                368.0               13.20                 344.8               15.90                324.0               18.60              305.1

10.60                367.1               13.30                 344.0               16.00                323.2               18.70              304.5

10.70                366.2               13.40                 343.2               16.10                322.5               18.80              303.8

10.80                365.3               13.50                 342.4               16.20                321.8               18.90              303.2

10.90                364.4               13.60                 341.6               16.30                321.0               19.00              302.5

11.00                363.5               13.70                 340.8               16.40                320.3               19.10              301.9

11.10                362.6               13.80                 340.0               16.50                319.6               19.20              301.2

11.20                361.7               13.90                 339.2               16.60                318.9               19.30              300.6

11.30                360.8               14.00                 338.4               16.70                318.2               19.40              299.9

11.40                360.0               14.10                 337.6               16.80                317.5               19.50              299.3

11.50                359.1               14.20                 336.8               16.90                316.8               19.60              298.6

11.60                358.2               14.30                 336.0               17.00                316.1               19.70              298.0

11.70                357.4               14.40                 335.3               17.10                315.4               19.80              297.4

11.80                356.5               14.50                 334.5               17.20                314.7               19.90              296.7

11.90                355.6               14.60                 333.7               17.30                314.0               20.00              296.1

12.00                354.8               14.70                 333.0               17.40                313.3               20.10              295.5

12.10                353.9               14.80                 332.2               17.50                312.6               20.20              294.8

12.20                353.1               14.90                 331.4               17.60                311.9               20.30              294.2

12.30                352.2               15.00                 330.7               17.70                311.2               20.40              293.6

12.40                351.4               15.10                 330.0               17.80                310.5               20.50              293.0

12.50                350.6               15.20                 329.2               17.90                309.8               20.60              292.4

12.60                349.7               15.30                 328.4               18.00                309.2               20.70              291.7

# III - SISTEMA DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

1 - ABERTURA DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO

- A largura das valas a ser adotada na rede de galerias de águas pluviais, deverá obedecer ao caderno de  normas da Prefeitura.

- Em casos especiais, serão aceitas larguras maiores, desde que justificadas pelo empreiteiro e aprovados pela fiscalização.

-  A profundidade da vala será de acordo com o projeto anexo.

-  O alinhamento para abertura de valas será fornecido pela fiscalização da Prefeitura.

- Quando os trabalhos de escavação abrangerem os passeios ou interromperem locais de circulação deverá o empreiteiro fazer a sinalização dos mesmos e construir, as suas expensas, passadiços para pedestres, se necessário.

- O material escavado será depositado sempre que possível de um só lado da vala, deixando o outro livre  para trânsito e manobras, evitando-se o acúmulo excessivo de material de escavação nas bordas e proximidades imediatas das valas.

-  O fundo das valas deverá ter declividade de acordo com o projeto anexo.

-  A reposição de terra até a altura de 20 cm acima da geratriz superior do tubo, será feita manualmente, evitando-se a presença de pedras e corpos estranhos.

- A geratriz superior externa do tubo deverá ficar com recobrimento mínimo de 1,0 m onde houver pista de rolamento.

- Se houver necessidade de reabertura da vala, antes do recebimento definitivo da rede, esse serviço deverá ser efetuado por conta do empreiteiro.

OBS.: 1- Reaterro compactado de valas:  Os aterros serão executados com material escolhido, sem detritos vegetais, em camadas sucessivas e compactadas. A compactação deverá ser feita por processo mecânico ou manual, até atingirem um grau de compactação pelo menos igual ao do solo adjacente.

- apiloamento manual: o apiloamento manual será feito com soquetes de 20 kg de peso com seção de 20x20 cm.

- Apiloamento mecânico: a compactação será feita com sapos mecânicos de forma a obter o grau de compactação em projeto.

2 - Escoramento das valas: Toda vez que a escavação em virtude da natureza do terreno possa provocar desmoronamento deverá ser providenciado o escoramento necessário.

2  - ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE CONCRETO PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

- Em todas as fases de transporte, inclusive manuseio e empilhamento, deverão ser tomadas medidas  especiais para evitar choque que afetem a integridade do material.

- Os tubos serão alinhados ao longo da vala, do lado oposto ao da terra retirada da escavação, devendo os mesmos ficar livres de eventuais riscos de choques resultantes, principalmente da passagem de veículos e máquinas.

- Durante o manuseio dos tubos, devem-se evitar choques e manobras bruscas. A descida na vala deverá ser feita com precauções.

- Antes da colocação dos tubos, o fundo da vala deverá ser uniformizado.

- Para que obtenhamos a declividade e alinhamento desejado, utilizaremos no assentamento dos tubos duas réguas fixadas na posição horizontal, uma a jusante e outra a montante do terreno em questão. Faz-se o nivelamento em função da declividade, estica-se uma linha de nylon, sendo fixadas nas duas réguas niveladas de tal maneira que após o assentamento dos tubos a linha coincida com a geratriz superior externa dos tubos.

Obs: As réguas devem distar uma da outra no mínimo 15,00 metros.

- Quando se verificar o aumento de diâmetro de um trecho para outro no poço de visita correspondente, a geratriz inferior do maior deve ser rebaixada de uma altura igual à diferença entre os diâmetros dos dois tubos.

- Os tubos de concreto deverão ser rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

3 - OBRAS COMPLEMENTARES

3.1 - CAIXA DE LIGAÇÃO

- Será executada em concreto, devendo seguir todos os detalhes especificados no projeto

- O concreto utilizado deverá ter uma resistência de fck = 15,0 MPA

3.2 - POÇO DE VISITA / QUEDA

-  Serão colocados em quantidades de acordo com o projeto.

- Serão utilizados para canalização de diâmetro igual ou superior a 40 cm. Sua confecção será em  concreto armado, sem revestimento, sendo a laje com abertura excêntrica e fundida no local. O  concreto terá uma resistência de fck = 15,0 MPA o qual será controlado rigorosamente pelo Orgão  responsável pela fiscalização.

-  As escadas serão do tipo marinheiro, confeccionados  com ferro redondo - 1/2”

- A chaminé dos poços será em tubo - 0,60 m, devendo o mesmo receber um tampão de ferro fundido.

4 - OBSERVAÇÕES GERAIS

- Quaisquer modificações que por ventura sejam propostas, deverão ter aprovação prévia da fiscalização, mediante apresentação de justificativas da necessidade ou conveniência das mesmas.

- A fiscalização reserva-se o direito de fazer alterações no plano proposto para execução de galerias de águas pluviais desde que não venham a prejudicar os serviços em andamento.

- Os tubos deverão ser do tipo CA1 “ponta e bolsa”

- A Placa de obra será do modelo padrão do ministério das cidades.

- Deverá ser construído barracão para deposito de materiais e ferramentas

- Não serão necessárias as instalações provisórias de água e esgoto.

5 - TRÂNSITO E SEGURANÇA

5.1 – SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Execução da sinalização do trânsito local incluindo a montagem, manutenção e remoção de placas indicativas, cones de sinalização e cavaletes, dispositivos de sinalização de segurança, ao longo dos locais onde serão realizadas as obras e serviços.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q.

1 - ABERTURA E PREPARO DE CAIXA: O serviço consiste em escavar, carregar e transportar para um local de “bota-fora”, designado pela Prefeitura Municipal, todo o material que mediante teste, não apresenteCaracterísticas granulométricas e de compactação exigidas para servir de base de pavimento asfáltico. A escavação para abertura da caixa não deverá exceder a largura L + 0,30m, conforme Seção Transversal Tipo em anexo.

2 - CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA: O serviço consiste em escavar, transportar e descarregar na obra, o material de jazida (que será de responsabilidade da empresa a ser contratada), cujas características granulométricas e de compactação, comprovadas mediante teste, são adequadas para servir de base de pavimento asfáltico. Obs.: A carga de terra para utilização de aterro da caixa será medida com empolamento de no máximo 25%

4 - REFORÇO DA BASE:

4.1. Base de solo cimento: De acordo com as Normas Técnicas: NB-1337/91, EB-2096/91 Em locais que mediante teste de compactação for constatada a necessidade de melhoria da base, será utilizada uma base de solo cimento com classificação A2 (ASTM D3282), e teor de cimento em massa de 7%.

5 - MELHORIA DO SUB-LEITO: De acordo com as Normas Técnicas: NB-1391/91, NBR-12307/91 e NBR-12752/92 A superfície do sub-leito deverá ser regularizada até assumir a forma da seção transversal tipo do leito carroçável. A compactação do sub-leito deverá ser feita por compactadores autopropulsores, progressivamente das bordas para o centro, até atingir o grau de compactação de 100% do PROCTOR NORMAL. Nos locais inacessíveis para os compactadores auto propulsores, deverão ser utilizados compactadores manuais de placa vibratória.

6 - PREPARAÇÃO DA BASE: Nos serviços de preparação da base, caso haja necessidade de aterro, este deverá ser feito em camadas de no máximo 20,00 cm, compactados através de compactadores auto propulsores, progressivamente das bordas para o centro, até atingir o grau de compactação de 95% do PROCTOR MODIFICADO. Nos locais inacessíveis para os compactadores auto propulsores, deverão ser utilizados compactadores manuais de placa vibratória.

7- IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE: De acordo com as Normas Técnicas: NBR-9686/93, NBR-12950/93 E EB-1686/93 Pode ser empregado asfalto diluído tipo CM-30, CM-70 ou CM-250. A escolha do material deverá ser feita em função da textura do material da base. A taxa de aplicação será aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser determinada experimentalmente no canteiro de obra, devendo variar de 0,80 a 1,60 l/m2. Após a perfeita conformação geométrica da base, procede-se a varredura da sua superfície de modo a eliminar o pó e o material solto existentes, a seguir aplica-se o material 3 betuminoso. O material não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo dos 10ºC, ou em dias chuvosos, ou quando esta estiver eminente. Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao trânsito. Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser imediatamente corrigida, e na ocasião da aplicação do material betuminoso, a base deve se encontrar levemente úmida.

8 - IMPRIMAÇÃO LIGANTE: De acordo com as Normas Técnicas: NBR-1251/93 Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos: CAP-150 ou CAP-200. A taxa de aplicação deve-se situar em torno de 0,50 l/m2. Após a perfeita conformação geométrica da camada que irá receber a pintura de ligação, procede-se a varredura da sua superfície de modo a eliminar o pó e o material solto existentes; a seguir aplica-se o material betuminoso. O material betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo dos 10ºC, ou em dias chuvosos, ou quando esta estiver eminente. Deve-se executar a pintura de ligação na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao trânsito. Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser imediatamente corrigida.

9 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ): CBUQ é o revestimento flexível resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso, espalhada e comprimida a quente. A espessura mínima permitida da camada de massa asfáltica é de 4,00 cm, aplicada. A execução dos serviços de pavimentação asfáltica com CBUQ, deverá ser de acordo com as Normas Técnicas.

10 - GUIAS E SARJETAS DE CONCRETO: Tipo: Moldadas “in-loco” através de processo mecânico, por extrusão

Preparo do terreno: O local deverá ser previamente compactado com compactador manual de placa vibratória ou rolo compressor, até atingir o grau de compactação de 100% do Proctor Normal. Caso haja necessidade de aterro, a compactação deverá ser feita em camadas de até 20,00 centímetros. Material: Concreto pré-misturado, com consumo de cimento 250 kg/m3, observar e recuperar conforme a guia existente “in loco”.

Ribeirão do Pinhal, 10 de junho de 2016.

Geraldo Gomes Medeiros Junior

Engº Civil CREA 21.696/D PR.