| PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Município: |  | RIBEIRÃO DO PINHAL |  |  |  | SAM | 24 |
| Projeto: |  | MEU CAMPINHO |  |  |  | LOTE nº | 01 |
| CÓDIGO | ORIGEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | ORÇAMENTO APROVADO |  |  |  |
|  |  |  |  | QUANT | UNIT | PM ( R$ ) | ( R$ ) - PM TOTAIS |
|  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | LIMPEZA DE TERRENO E DESTOCAMENTO |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | SEIL | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | 1.066,00 |  |  |  |
| 1.1.2 |  | LOCACAO |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | SEIL | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M2 | 648,00 |  |  |  |
| 1.2 |  | ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  | BARRACAO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | SEIL | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 12,50 |  |  |  |
| 1.2.3 |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | SEIL | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 8,00 |  |  |  |
| 1.3 |  | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | PINI JAN2017 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA - PEQUENAS OBRAS, INSTALAÇÃO MÍNIMA | UN | 1,00 |  |  |  |
| 2 |  | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | ESCAVACAO MANUAL |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | SEIL | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 15,50 |  |  |  |
| 2.1.2 |  | ESCAVACAO MECANICA |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | SEIL | CORTE E ATERRO COMPENSADO | M3 | 144,00 |  |  |  |
| 2.1.3 |  | ATERRO MANUAL |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | SEIL | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 5,25 |  |  |  |
| 2.1.4 |  | COMPACTACAO MECANICA |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1 | SEIL | COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | M3 | 64,80 |  |  |  |
| 2.2 |  | DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | DRENOS COM AGREGADOS |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3 | SEIL | CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 | M3 | 84,50 |  |  |  |
| 2.2.2 |  | DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 | SEIL | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 | M2 | 735,00 |  |  |  |
| 2.2.3 |  | DRENOS COM TUBOS DE PVC |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.1 | SEIL | EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 | M | 72,00 |  |  |  |
| 2.2.4 |  | CAIXAS E COMPLEMENTOS |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.1 |  | CAIXAS DE INSPECAO |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.1.1 | SEIL | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 |  |  |  |
| 2.3 |  | SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | DER/PR | CAMADA DRENANTE COM PÓ DE PEDRA | M3 | 32,40 |  |  |  |
| 3 |  | FUNDACOES |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | ESTACA TIPO BROCA |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | SEIL | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. | M | 79,20 |  |  |  |
| 4 |  | ESTRUTURAS |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | FORMAS |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | FORMAS PARA FUNDACOES |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.2 | SEIL | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | M2 | 47,50 |  |  |  |
| 4.2 |  | ARMADURAS |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  | ARMACAO CA-50 |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1 | SEIL | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | UN | 2,60 |  |  |  |
| 4,3 |  | CONCRETOS E GRAUTES |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 |  | ESTRUTURAL PREPARO MECANICO |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.1 | SEIL | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 2,60 |  |  |  |
| 4.3.4 |  | ESTRUTURAL USINADO |  |  |  |  |  |
| 4.3.4.1 |  | PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO |  |  |  |  |  |
| 4.3.4.1.1 | SEIL | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 2,60 |  |  |  |
| 4.3.5 |  | SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS |  |  |  |  |  |
| 4.3.5.1 | SEIL | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PARA ESPERAS DA ESTRUTURA DO ALAMBRADO | M | 66,00 |  |  |  |
| 8 |  | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | INSTALAÇÕES ELÉTICAS |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 |  | TERMINAIS E CONECTORES |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.1 | SEIL | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11,00 |  |  |  |
| 8.2.5 |  | CABOS |  |  |  |  |  |
| 8.2.5.1. |  | ISOLAMENTO 0,6/1KV |  |  |  |  |  |
| 8.2.5.1.2 | SEIL | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 450,00 |  |  |  |
| 8.2.5.1.3 | SEIL | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 110,00 |  |  |  |
| 8.1.2 |  | CAMPAINHAS E SENSORES |  |  |  |  |  |
| 8.1.2.1 | SEIL | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 |  |  |  |
| 8.2 |  | SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 |  | HASTE DE ATERRAMENTO |  |  |  |  |  |
| 8.2.1.1 | SEIL | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | UN | 7,00 |  |  |  |
| 8.2.2 |  | CABO DE COBRE NU |  |  |  |  |  |
| 8.2.2.1 | SEIL | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 12,00 |  |  |  |
| 8.3 |  | SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 | PINI JAN2017 | ENTRADA DE ENERGIA em poste particular da edificação com potência instalada de 5 a 10 KW | UN | 1,00 |  |  |  |
| 8.3.2 |  | QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto, contendo: 01 pç Disjuntor Bipolar Termomagnético-50A, 02 pç Disjuntor Bipolar Termomagnético-20A, 01 pç Disjuntor Bipolar Termomagnético-16A, 01 pç Interruptor Diferencial Residual (DR)-4 polos-63A-30mA, Barra de distribuição tipo pente-Bifásico-80A-12polos | UN | 1,00 |  |  |  |
| 8.3.3 |  | MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO | UN | 1,00 |  |  |  |
| 8.3.4 | SEIL | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10,00 |  |  |  |
| 8.3.5 | SEIL | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 32 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 100,00 |  |  |  |
| 8.3.6 | PINI JAN2017 | DUTO CORRUGADO EM PEAD POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 1 1/2" 40 mm | M | 22,00 |  |  |  |
| 8.3.7 | SEIL | ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 32 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2,00 |  |  |  |
| 8.3.8 | SEIL | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 60,00 |  |  |  |
| 8.3.9 | SEIL | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 5,00 |  |  |  |
| 8.3.10 | SEIL | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 2,00 |  |  |  |
| 8.3.11 |  | LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO TUBULAR 400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO | UN | 12,00 |  |  |  |
| 8.3.14 |  | CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox | UN | 7,00 |  |  |  |
| 9 |  | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | INSTALACOES HIDROSSANITARIAS |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 |  | TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.1 | SEIL | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 25,00 |  |  |  |
| 11 |  | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 |  | BASE |  |  |  |  |  |
| 11.1.1.1 | SEIL | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO | M3 | 11,15 |  |  |  |
| 11.2 |  | PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  |  |  |  |
| 11.2.2 |  | PLANTAS |  |  |  |  |  |
| 85179 | SEIL | PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS | M2 | 128,77 |  |  |  |
| 11.2 |  | SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  |  |  |  |
| 11.2.5 | DER/PR | COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (CALÇAMENTO) | M3 | 7,32 |  |  |  |
| 11.2.6 | DER/PR | PAVER - ESPESSURA = 6 CM (SEM COLCHÃO) | M2 | 146,50 |  |  |  |
| 11.2.7 | DER/PR | GUIA DE CONCRETO FINCADINHA 9X19X39CM | M | 152,15 |  |  |  |
| 11.2.9 | DER/PR | RAMPA PARA ACESSIBILIDADE UNIVERSAL - CONFORME PROJETO | UN | 1,00 |  |  |  |
| 11.2.10 | COT 004 | ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ACIMA DE 4M ATÉ 7M) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO | M2 | 756,00 |  |  |  |
| 11.2.11 | COT 005 | REDE DE COBERTURA EM POLIETILENO - MALHA 100 - FIO 3MM | M2 | 648,00 |  |  |  |
| 11.2.12 | COT 006 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO | M2 | 648,00 |  |  |  |
| 11.2.13 | COT 007 | TRAVE PARA FUTEBOL SOCIETY (PAR), CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO | UN | 1,00 |  |  |  |
| 11.2.27 | COT 025 | BANCO DE JARDIM EM MADEIRA PLÁSTICA AMBIENTAL 1,5M ITAÚBA, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO | UN | 3,00 |  |  |  |
| 11.2.28 | COT 026 | LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA AMBIENTAL DIÂMETRO 60CM, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO | UN | 3,00 |  |  |  |
| 11.2.29 | COMP 001 | FLOREIRA EM CONCRETO 170X70CM, CONFORME DETALHE DE PROJETO | UN | 4,00 |  |  |  |
| 11.2.30 | COMP 002 | FLOREIRA EM CONCRETO 280X70CM, CONFORME DETALHE DE PROJETO | UN | 5,00 |  |  |  |
| 12 |  | DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | LIMPEZAS |  |  |  |  |  |
| 12.1.1 |  | LIMPEZA GERAL |  |  |  |  |  |
| 12.1.1.1 | SEIL | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 648,00 |  |  |  |
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  |  |