CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

EDITAL DE: PREGÃO PRESENCIAL nº      /2.01     									LOTE Nº:02

PROPONENTE:

Prefeitura Municipal de Ribeirão do Pinhal - PR

NOME DO BEM:  	SEMIRREBOQUE CARREGA TUDO – 2 EIXOS			Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (UM)

| (1) DISCRIMINAÇÃO | (2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO | (3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. MARCA/MODELO | ### Indicar |  |  |  |
| 1.1 FABRICAÇÃO/MODELO (Ano) | ### 2018/2018 |  |  |  |
| 2. CHASSI |  |  |  |  |
| 2.1. Chassi em perfil de aço estrutural com longarinas em viga “I”, travessas passantes e fechamentos laterais em perfil “U” | Sim |  |  |  |
| 2.2. Quantidade de eixos | 2 (dois)eixos |  |  |  |
| 2.3. Capacidade técnica de carga (Kg) | ### 35.000Kg |  |  |  |
| 2.4. Suspensão | ### Mecânica com molas semi-elípticas |  |  |  |
| 2.5. Distância entre eixos mm | ### Indicar |  |  |  |
| 2.6. Rodas e discos | ### Aço ou alumínio 22,5 |  |  |  |
| 2.7. Com ou sem Pneus (medidas) | ### Com 8 pneus e 1 estepe |  |  |  |
| 3. PLATAFORMA DE CARGA |  |  |  |  |
| 3.1. Comprimento total (sem rampa) mm | 12.900mm |  |  |  |
| 3.2. Comprimento total da plataforma mm | Indicar |  |  |  |
| 3.3. Comprimento útil da plataforma mm | 9.300mm |  |  |  |
| 3.4. Largura total mm | 3.200mm |  |  |  |
| 3.5. Altura da plataforma de carga (carregado)mm | 1.100 mm |  |  |  |
| 3.6. Altura livre do solo (carregado) mm | 600 mm |  |  |  |
| 3.7. Altura da plataforma traseira (carregado) mm | 1.100 mm |  |  |  |
| 3.8. Rampa traseira | Sim, com acionamento hidropneumática e/ou eletro pneumática |  |  |  |
| 3.9. Tipo de Assoalho | Madeira de lei espessura 50mm, com disposição longitudinal |  |  |  |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

EDITAL DE: PREGÃO PRESENCIAL nº      /2.01     									LOTE Nº:02

PROPONENTE:

Prefeitura Municipal de Ribeirão do Pinhal - PR

NOME DO BEM:  	SEMIRREBOQUE CARREGA TUDO – 2 EIXOS			Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (UM)

| (1) DISCRIMINAÇÃO | (2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO | (3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.10. Apara-barro na traseira | Sim, Exigido por lei e normas do CONTRAN |  |  |  |
| 3.11. Para-choque conforme legislação vigente | ### Sim, Exigido por lei e normas do CONTRAN |  |  |  |
| 3.12. Pés de apoio telescópico com regulagem de altura e acionamento manual | ### Sim |  |  |  |
| 3.13. Instalações Elétricas | ### Sim, conforme norma do CNT |  |  |  |
| 4. LOGOMARCA |  |  |  |  |
| 4.1. Adesivo da logomarca do Programa | ### Conforme modelo a ser fornecido |  |  |  |
| 5.TREINAMENTO |  |  |  |  |
| 5.1. Treinamento motorista mecânico. | 6 horas |  |  |  |
| 6. GARANTIA |  |  |  |  |
| 6.1. Garantia do bem | 12 meses após a entrada em operação |  |  |  |

A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, obedecendo o mesmo sistema de unidades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois).

Carteira de identidade -

,       de       de 20